Дискретная математика

Курсовая работа №2

Выполнил: Стрельбицкий Илья P3119

Описание задачи:

Для обеспечения электроэнергией загородного дома, который не подключен к общей электросети, используется топливный электрогенератор и солнечные панели. При увеличении выработки электроэнергии топливным генератором увеличивается расход топлива. Во включенном состоянии генератор всегда потребляет топливо, в выключенном нет. Для включения генератору требуется некоторое время, поэтому чтобы уменьшение освещённости не привело к нехватке энергии, он должен выключаться только при «запасе» освещённости.

Необходимо разработать контроллер для управления потреблением топлива генератором, чтобы при этом потребность в электричестве удовлетворялась полностью.

Входными данными будут являться потребление электричества, освещенность солнцем, а выходными потребление генератором топлива.

- Фазификация

Входные данные:

- Уровень потребления электричества {NE, SE, ME, LE, VLE} (%)

NE – Отсутствует потребление электричества

SE – Малое потребление

ME – Среднее потребление

LE – Высокое потребление

VLE – Максимальное потребление

- Уровень освещенности солнцем {NI, SI, MI, LI, VLI} (%)

NI – Отсутствует освещенность

SI – Малая освещённость

MI – Средняя освещенность

LI – Высокая освещенность

VLI – Максимальная освещенность (выше учитывать не имеет смысла)

Выходные данные:

- Уровень потребления топлива генератором {N, VS, S, M, L, VL} (л\час)

N – Потребление отсутствует (генератор выключен)

VS – Минимальное потребление (необходимо чтобы поддерживать генератор включенным)

S – Малое потребление

M – Среднее потребление

L – Высокое потребление

VL – Максимальное потребление

- Блок выработки решения

- Функция принадлежности для уровня потребления электричества:

MNEx=25-x25, 0≤x≤25

MSEx=x25, 0≤x≤2550-x25, 25≤x≤50

MMEx=x-2525, 25≤x≤5075-x25, 50≤x≤75

MLEx=x-5025, 50≤x≤75100-x25, 75≤x≤100

MVLEx=x-7525, 75≤x≤100

- Функция принадлежности для уровня освещенности солнцем:

- Функция принадлежности для уровня запасов энергии в аккумуляторах:

MNIy=25-y25, 0≤y≤25

MSIy=y25, 0≤y≤2550-y25, 25≤y≤50

MMIy=y-2525, 25≤y≤5075-y25, 50≤y≤75

MLIy=y-5025, 50≤y≤75100-y25, 75≤y≤100

MVLIy=y-7525, 75≤y≤100

- Функция принадлежности для уровня потребления топлива генератором

MNz=0.1-z0.1, 0≤z≤0.1

MVSz=z0.1, 0≤z≤0.10.6-z0.5, 0.1≤z≤0.6

MSz=z-0.10.5, 0.1≤z≤0.61.1-z0.5, 0.6≤z≤1.1

MMz=z-0.60.5, 0.6≤z≤1.11.6-z0.5, 1.1≤z≤1.6

MLz=z-1.10.5,  1.1≤z≤1.62-z0.4, 1.6≤z≤2

MVLz=z-1.60.4, 1.6≤z≤2

- Зададим базу правил:

| x\y | NI | SI | MI | LI | VLI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NE | VS | N | N | N | N |
| SE | S | VS | N | N | N |
| ME | M | S | VS | N | N |
| LE | L | M | S | VS | N |
| VLE | VL | L | M | S | VS |

- Произведем оценку правил:

Пусть уровень потребления электричества (x) будет равен 70%, а уровень

освещенности (y) равен 40%.

Оценим MMEx и MLEx для x=70

MMEx=75-7025=15

MLEx=70-5025=45

Оценим MSIy и  MMIy для y=40

MSIy=50-4025=25

MMIy=40-2525=35

Решенные выше уравнения ведут к 4 правилам, которые нужно оценить:

- «Средний уровень потребления электричества» и «Малый уровень освещенности солнцем»

- «Средний уровень потребления электричества» и «Средний уровень освещенности солнцем»

- «Высокий уровень потребления электричества» и «Малый уровень освещенности солнцем»

- «Высокий уровень потребления электричества» и «Средний уровень освещенности солнцем»

Определим степень истинности условий для каждого правила:

- S1=min⁡(MME70, MSI40)=min15,25=15

- S2=min⁡(MME70, MMI40)=min15,35=15

- S3=min⁡(MLE70, MSI40)=min45,25=25

- S4=min⁡(MLE70, MMI40)=min45,35=35

|  | G | MSIy | MMIy |
| --- | --- | --- | --- |
| D | X | X | X |
| MMEx | X | 15 | 15 |
| MLEx | X | 25 | 35 |

|  | G | MSIy | MMIy |
| --- | --- | --- | --- |
| D | X | X | X |
| MMEx | X | S | VS |
| MLEx | X | M | S |

- Дефазификация

Найдем максимальную степень истинности условий:

m=maxS1, S2, S3, S4=max15,15,25, 35=35

Вычислим итоговое значение:

Mmz=z-0.10.5 и Mmz=1.1-z0.5

35=z-0.10.5 и 35=1.1-z0.5

z=25 и z=45

z*=25+452=0.6 л/час