Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3 по основам профессиональной деятельности

Отчёт

Вариант 1919

Выполнил: Стрельбицкий Илья Павлович

Студент группы P3119

Преподаватель: Лабушев Т. М.

Санкт-Петербург

2021 г.

Содержание:

Текст задания	3

Текст исходной программы	4

Описание программы	6

Таблица трассировки выполняемых команд	8

Выводы по работе	10

Текст задания

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Текст исходной программы

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 480 | AF80 | LD #80 | Запись первоначального значения результата (0x7FFF) |
| 481 | 0740 | DEC |  |
| 482 | 0680 | SWAB |  |
| 483 | EEFB | ST (IP-5) |  |
| 484 | AF04 | LD #04 | Запись количества элементов массива 0x4 |
| 485 | EEF8 | ST (IP-8) |  |
| 486 | 4EF5 | AD (IP-B) | Вычисление и запись значения адреса текущего элемента массива |
| 487 | EEF5 | ST (IP-B) |  |
| 488 | ABF4 | LD –(F4) | Загрузка в аккумулятор значения текущего элемента массива (начало тела цикла) |
| 489 | 0480 | ROR | Проверка того, что загруженное значение делится на 4 без остатка, если есть остаток, то осуществляется переход к следующему элементу массива |
| 48A | F407 | BHIS (BCS) |  |
| 48B | 0480 | ROR |  |
| 48C | F405 | BHIS (BCS) |  |
| 48D | 0400 | ROL |  |
| 48E | 0400 | ROL |  |
| 48F | 7EEF | CMP (IP+EF) | Сравнение текущего элемента со значением в ячейке результата, если текущее значение не меньше результата, то осуществляется переход к следующему элементу массива |
| 490 | F901 | BHIS (BCS) |  |
| 491 | EEED | ST (IP+ED) | Сохранение текущего значения в ячейку результата |
| 492 | 847E | LOOP 47E | Проверка пройдены ли все элементы массива, если нет, то переход в начало тела цикла, иначе выход из цикла (конец тела цикла) |
| 493 | CEF4 | JUMP (IP+F4) |  |
| 494 | 0100 | HLT | Останов |

Описание программы

- Назначение программы и реализуемая ей формула (функция)

Программа перебирает все элементы массива, начиная от элемента с наименьшим адресом, двигаясь в сторону увеличения адреса. В результате она находит наименьший элемент массива, который делится на 4. Если ни один из элементов массива не удовлетворяет этим условиям, то результатом является число 0x7FFF.

- Область представления и область допустимых значений элементов массива, вспомогательных переменных и результата

Т.к. сравнение между элементами массива происходит через вычитание, то они представлены в виде знаковых чисел. Чтобы избежать переполнения в ходе вычитания, то они должны лежать в пределах от -214 до 214-1. Более сложное задание ОДЗ нецелесообразно в связи с большим количеством элементов массива.

Значение переменных содержащие адресы последнего элемента и текущего элемента массива ограниченно количеством ячеек и также расположением программы, так что они лежат в пределах от 0 до 1151 и от 1173 до 2047.

Значение переменной размера массива также ограниченно количеством ячеек памяти, максимальное значение, которое она может принять без «передвижения» программы в сторону увеличения адреса это 2048-1173=875, в сторону уменьшения адреса это 2048-896=1152

Значение переменной, содержащей результат имеет такое же ограничение по ОДЗ как элементы массива.

- Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов:

Программа расположена в диапазоне ячеек памяти 480-494

Массив располагается в диапазоне ячеек памяти 495-498

Вспомогательные ячейки расположены в диапазоне 47С-47F

- 47C – содержит адрес первого элемента массива

- 47D – содержит адрес текущего элемента массива

- 47E – количество элементов массива, играет роль декрементного счетчика

- 47F – элемент, по которому происходит сравнение (в нем сохраняется наименьший элемент массива, удовлетворяющий всем условиям)

Результат после выполнения программы содержится в ячейке 47F

- Адреса первой и последней выполняемой команд программы:

Адрес первой команды 480

Адрес последней команды 494

Таблица трассировки выполняемых команд

Данные для трассировки:

Массив из элементов 0000, 0CCC, BFC8, 8001

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 480 | AF80 | 480 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 0100 |  |  |
| 480 | AF80 | 481 | AF80 | 480 | FF80 | 000 | FF80 | FF80 | 1000 |  |  |
| 481 | 0740 | 482 | 0740 | 481 | 0740 | 000 | 0481 | FF7F | 1001 |  |  |
| 482 | 0680 | 483 | 0680 | 482 | 0680 | 000 | 0482 | 7FFF | 0001 |  |  |
| 483 | EEFB | 484 | EEFB | 47F | 7FFF | 000 | FFFB | 7FFF | 0001 | 47F | 7FFF |
| 484 | AF04 | 485 | AF04 | 484 | 0004 | 000 | 0004 | 0004 | 0001 |  |  |
| 485 | EEF8 | 486 | EEF8 | 47E | 0004 | 000 | FFF8 | 0004 | 0001 | 47E | 0004 |
| 486 | 4EF5 | 487 | 4EF5 | 47C | 0495 | 000 | FFF5 | 0499 | 0000 |  |  |
| 487 | EEF5 | 488 | EEF5 | 47D | 0499 | 000 | FFF5 | 0499 | 0000 | 47D | 0499 |
| 488 | ABF4 | 489 | ABF4 | 498 | 8001 | 000 | FFF4 | 8001 | 1000 | 47D | 0498 |
| 489 | 0480 | 48A | 0480 | 489 | 0480 | 000 | 0489 | 4000 | 0011 |  |  |
| 48A | F407 | 492 | F407 | 48A | F407 | 000 | 0007 | 4000 | 0011 |  |  |
| 492 | 847E | 493 | 847E | 47E | 0003 | 000 | 0002 | 4000 | 0011 | 47E | 0003 |
| 493 | CEF4 | 488 | CEF4 | 493 | 0488 | 000 | FFF4 | 4000 | 0011 |  |  |
| 488 | ABF4 | 489 | ABF4 | 497 | BFC8 | 000 | FFF4 | BFC8 | 1001 | 47D | 0497 |
| 489 | 0480 | 48A | 0480 | 489 | 0480 | 000 | 0489 | DFE4 | 1010 |  |  |
| 48A | F407 | 48B | F407 | 48A | F407 | 000 | 048A | DFE4 | 1010 |  |  |
| 48B | 0480 | 48C | 0480 | 48B | 0480 | 000 | 048B | 6FF2 | 0000 |  |  |
| 48C | F405 | 48D | F405 | 48C | F405 | 000 | 048C | 6FF2 | 0000 |  |  |
| 48D | 0400 | 48E | 0400 | 48D | 0400 | 000 | 048D | DFE4 | 1010 |  |  |
| 48E | 0400 | 48F | 0400 | 48E | 0400 | 000 | 048E | BFC8 | 1001 |  |  |
| 48F | 7EEF | 490 | 7EEF | 47F | 7FFF | 000 | FFEF | BFC8 | 0011 |  |  |
| 490 | F901 | 491 | F901 | 490 | F901 | 000 | 0490 | BFC8 | 0011 |  |  |
| 491 | EEED | 492 | EEED | 47F | BFC8 | 000 | FFED | BFC8 | 0011 | 47F | BFC8 |
| 492 | 847E | 493 | 847E | 47E | 0002 | 000 | 0001 | BFC8 | 0011 | 47E | 0002 |
| 493 | CEF4 | 488 | CEF4 | 493 | 0488 | 000 | FFF4 | BFC8 | 0011 |  |  |
| 488 | ABF4 | 489 | ABF4 | 496 | 0CCC | 000 | FFF4 | 0CCC | 0001 | 47D | 0496 |
| 489 | 0480 | 48A | 0480 | 489 | 0480 | 000 | 0489 | 8666 | 1010 |  |  |
| 48A | F407 | 48B | F407 | 48A | F407 | 000 | 048A | 8666 | 1010 |  |  |
| 48B | 0480 | 48C | 0480 | 48B | 0480 | 000 | 048B | 4333 | 0000 |  |  |
| 48C | F405 | 48D | F405 | 48C | F405 | 000 | 048C | 4333 | 0000 |  |  |
| 48D | 0400 | 48E | 0400 | 48D | 0400 | 000 | 048D | 8666 | 1010 |  |  |
| 48E | 0400 | 48F | 0400 | 48E | 0400 | 000 | 048E | 0CCC | 0011 |  |  |
| 48F | 7EEF | 490 | 7EEF | 47F | BFC8 | 000 | FFEF | 0CCC | 0000 |  |  |
| 490 | F901 | 492 | F901 | 490 | F901 | 000 | 0001 | 0CCC | 0000 |  |  |
| 492 | 847E | 493 | 847E | 47E | 0001 | 000 | 0000 | 0CCC | 0000 | 47E | 0001 |
| 493 | CEF4 | 488 | CEF4 | 493 | 0488 | 000 | FFF4 | 0CCC | 0000 |  |  |
| 488 | ABF4 | 489 | ABF4 | 495 | 0000 | 000 | FFF4 | 0000 | 0100 | 47D | 0495 |
| 489 | 0480 | 48A | 0480 | 489 | 0480 | 000 | 0489 | 0000 | 0100 |  |  |
| 48A | F407 | 48B | F407 | 48A | F407 | 000 | 048A | 0000 | 0100 |  |  |
| 48B | 0480 | 48C | 0480 | 48B | 0480 | 000 | 048B | 0000 | 0100 |  |  |
| 48C | F405 | 48D | F405 | 48C | F405 | 000 | 048C | 0000 | 0100 |  |  |
| 48D | 0400 | 48E | 0400 | 48D | 0400 | 000 | 048D | 0000 | 0100 |  |  |
| 48E | 0400 | 48F | 0400 | 48E | 0400 | 000 | 048E | 0000 | 0100 |  |  |
| 48F | 7EEF | 490 | 7EEF | 47F | BFC8 | 000 | FFEF | 0000 | 0000 |  |  |
| 490 | F901 | 492 | F901 | 490 | F901 | 000 | 0001 | 0000 | 0000 |  |  |
| 492 | 847E | 494 | 847E | 47E | 0000 | 000 | FFFF | 0000 | 0000 | 47E | 0000 |
| 494 | 0100 | 495 | 0100 | 494 | 0100 | 000 | 0494 | 0000 | 0000 |  |  |

Выводы по работе

В ходе выполнения данной работы научился работать с конструкциями ветвления и циклами в БЭВМ, выполнять анализ, трассировку, определять область определения и область допустимых значений для данных, работать с массивами и обрабатывать их значения.