Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №6

По дисциплине

“Основы профессиональной деятельности”

Вариант: 1920

Выполнил:

Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р3119

Преподаватель:

Лабушев Тимофей Михайлович

Санкт-Петербург, 2022г

Оглавление

Задание	2

Ход работы	3

Исходный код программы	3

Описание программы	4

Трассировка программы	5

Вывод	5

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (Х), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения Х должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение Х в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

- Основная программа должна инкрементировать содержимое X (ячейки памяти с адресом 03516) в цикле.

- Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=6X+6 на данное ВУ, a по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового маскирования, оставив 4-х младших разряда содержимого РД данного ВУ и Х, результат записать в Х

- Если Х оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в Х записать минимальное по ОДЗ число.

Ход работы

Исходный код программы

ORG 0x0 ; Инициализация векторов прерывания

V0: WORD $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #0

V1: WORD $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #1

V2: WORD $INT2, 0x180 ; Вектор прерывания #2

V3: WORD $INT3, 0x180 ; Вектор прерывания #3

V4: WORD $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #4

V5: WORD $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #5

V6: WORD $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #6

V7: WORD $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #7

ORG 0x035

X: WORD 0x0 ; Переменная X

MIN: WORD 0xFFEC ; Наименьшее значение

MAX: WORD 0x0014 ; Наибольшее значение

DEFAULT: IRET ; Обработка прерывания по умолчанию

START: DI

CLA

OUT 0x1 ; Перечисление неиспользуемых ВУ

OUT 0x3

OUT 0xB

OUT 0x11

OUT 0x15

OUT 0x19

OUT 0x1D

LD #0xA ; загрузка в аккумулятор MR (1000|0010=1010)

OUT 5 ; разрешение прерываний для 2 ВУ

LD #0xB ; загрузка в аккумулятор MR (1000|0011=1011)

OUT 7 ; разрешение прерываний для 3 ВУ

EI

PROG:

DI

LD X

INC

CALL CHECK

ST X

EI

JUMP PROG

INT2: ; обработка прерывания на ВУ-2

DI

NOP

IN 4

AND #0x000F

AND X

ST X

NOP

EI

IRET

INT3: ; обработка прерывания на ВУ-3

DI

LD X

ASL

ADD X

ASL

ADD #0x6

OUT 6

NOP

EI

IRET

CHECK: ; Проверка принадлежности X к ОДЗ

CMP MIN ; Если X < MIN то сбрасываем X в минимальное значение

BLT LD_MIN

CMP MAX ; Если X <= MAX то выходим из проверки

BLT RETURN

BEQ RETURN

LD_MIN: LD MIN

RETURN: RET ; Выход из проверки

Описание программы

Назначение программы – асинхронный ввод данных с ВУ-3:

Программа циклически увеличивает значение ячейки памяти X на 1 и обрабатывает прерывания.

Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и результатов:

Векторы прерываний: 0x000 – 0x00F

Переменные:

X: 0x035

MIN: 0x036

MAX: 0x037

Основная программа: 0x039 – 0x061

Подпрограмма проверки ОДЗ: 0x062 – 0x068

Область представления:

X, MIN, MAX – знаковые шестнадцатеричные целые числа

Область допустимых значений

-128≤f(x)≤127

-128≤6x+6≤127

-122≤6x≤121

-20≤x≤20

Методика проверки:

Проверка основной программы:

- Загрузка текста программы в БЭВМ

- Запись в переменную X значения меньшего минимального ОДЗ (-20)

- Запуск программы в режиме останова

- Пройти некоторое количество шагов программы, чтобы убедиться, что значение X было сброшено до минимального (-20)

- Пройти некоторое количество шагов программы, чтобы убедится в том, что когда X равно максимальному значению (20), то происходит сброс значения до минимального (-20).

Проверка обработки прерываний:

- Загрузка текста программы в БЭВМ

- Замена NOP на HLT

- Запуск программы в режиме РАБОТА

- Установка готовности ВУ-3

- Дождаться останова

- Запись текущего значения X из памяти БЭВМ:

  - Запомнить текущее состояние счетчика команд

  - Ввод в клавишный регистр значения 0x035

  - Нажатие ввода адреса

  - Нажатие чтения

  - Запись значения регистра данных

  - Возврат счетчика команд в исходное состояние

- Расчёт ожидаемого значения обработки прерывания

- Сравнение рассчитанного результата с результатом рассчитанным ЭВМ (содержимое AC) и полученным выводом на ВУ-3

- Ввод в ВУ-2 произвольного числа

- Нажатие продолжения

- Установка готовности ВУ-2

- Дождаться останова

- Запись текущего значения X из памяти БЭВМ (как в пункте 6)

- Нажатие продолжения

- Запись текущего значения переменной X после обработки прерывания

- Рассчитать ожидаемое значение X. При выходе за ОДЗ записывается максимальное по ОДЗ значение.

Трассировка программы

Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы научился работать с управляемым по прерыванию программы вводом-выводом, и также выполнять проверку программы в режиме «Работа» с использованием точек останова